附件2

黑龙江省农村房屋安全隐患排查技术导则

(试行)

黑龙江省住房和城乡建设厅

黑龙江省寒地建筑科学研究院

2022年5月

前	言

本导则主要内容：总则、基本规定、排查技术要点、附表。

本导则由黑龙江省住房和城乡建设厅负责管理，由黑龙江省寒地建筑科学研究院负责具体技术内容的解释。执行过程中如有意见或建议，请寄送黑龙江省寒地建筑科学研究院（地址：哈尔滨市南岗区清滨路60号，黑龙江省寒地建筑科学研究院，邮编：150080，电子邮箱18604517507@163.com）。

本导则主编单位、参编单位和主要起草人：

主编单位：黑龙江省寒地建筑科学研究院

参编单位：黑龙江省城乡建设研究所

黑龙江寒地建筑勘察设计有限公司

黑龙江省寒地建筑工程质量检测中心

黑龙江省德大建筑工程特种技术有限公司

主要起草人：陈建华  李若冰  阴雨夫  朱广祥

王  钢  张钧誌  江  星  张德智

石开明  尹冬岭  康永生  赵曦辉

常志玉  于  明  赵  暘  杨春辉

武占鑫  李文博  韩晓琳  孔明畅

邢海滔  赵凰宏  崔  刚

目	录

- 总	则	1

- 基本规定	2

  - 排查方式与排查内容	2

  - 判定标准	3

  - 技术支持与人员培训	4

- 分项排查技术要点	5

  - 改造情况排查	5

  - 用途改变情况排查	5

  - 场地安全隐患排查	6

  - 结构安全隐患排查	6

  - 消防安全隐患排查	9

# 1 总 则

    - 为指导黑龙江省农村房屋安全隐患排查工作，按照“全面摸底、分类排查、重点整治、压茬推进”的原则，制定本导则。

# 本导则适用于全省范围行政村（含乡镇政府驻地行政村和街道办事处下辖行政村）内所有房屋的安全隐患排查，包括农村自建房和非自建房两类。重点排查：使用预制板的房屋、改扩建的房屋、人员聚集使用的房屋、建设年代久远的房屋等。

按照本导则开展的农村房屋安全隐患排查不能代替房屋的安全性鉴定工作。

    - 本导则适用的房屋结构类型包括砖石结构、土木结构、混凝土结构、钢结构、混杂结构等。

# 农村房屋安全隐患分为三个等级：重大安全隐患，一般安全隐患，暂未发现安全隐患。不同隐患等级，应按下列要求采取相应措施：

      - 重大安全隐患房屋应立即撤离相关人员，并立即委托专业机构进行安全性鉴定，根据鉴定结果采取加固维修或直接拆除等处理措施。

      - 一般安全隐患房屋应及时委托专业机构进行安全性鉴定，并根据鉴定结果采取相应处理措施。

      - 暂未发现安全隐患房屋可继续正常使用，但应定期进行检查与维护。

    - 农村房屋安全隐患排查过程中，如发现存在本导则未提及的其他异常情况或安全隐患的，应及时上报，由县（区）住建部门组织技术力量予以进一步核查。

# 2	基本规定

# 排查方式与排查内容

    - 农村房屋安全隐患排查工作采取“村（两委）实施、乡（镇）核查、县（区）抽查”的方式，具体如下：

      - 用作经营的农村自建房。由农户（房屋产权人/使用人）自查，村（两委）复核，对房屋是否存在安全隐患进行初判；乡（镇）进行全部核查；县（区）组织抽查。初判存在安全隐患的房屋由专业机构进行安全性鉴定。

      - 农村其他房屋。由农户（房屋产权人/使用人）自查，村（两委）复核，或村（两委）直接排查，对房屋是否存在安全隐患进行初判；乡（镇）进行全部核查；县（区）组织抽查。初判存在安全隐患的房屋由专业机构进行安全性鉴定或组织进行安全性评定。

    - 农村房屋安全隐患分项排查包括：基本信息排查、建设审批手续排查、改造情况排查、用途改变情况排查、场地安全隐患排查、结构安全隐患排查、消防安全隐患排查等七部分。

分项排查主要内容见本导则2.1.4~2.1.10条。分项排查技术要点详见本导则第3章。

    - 房屋基本信息排查包括：

      - 房屋属性信息。包括房屋名称、地址、产权人或使用人、建筑层数、建筑面积、结构类型、土地性质等情况。

      - 房屋建造及使用历史。包括建造年代、建造方式等情况。

    - 建设审批手续排查包括：是否依法办理用地手续、竣工验收手续及经营审批手续等。

    - 房屋改造情况排查包括：是否存在楼顶加层、周边扩建、楼内夹层、改变承重结构或其他改造内容。

    - 用途改变情况排查包括：房屋是否由居住功能改为经营用途；具体是什么经营用途；房屋用于经营用途时，是否经相关部门进行许可经营审批。

    - 场地安全隐患排查包括：房屋是否处于滑坡、崩塌、地陷、地裂、泥石流、地震断裂带以及采空区等危险地段。

    - 结构安全隐患排查包括：地基基础是否存在不均匀沉降；上部承重构件及其连接是否牢靠；结构构件与房屋整体是否存在“歪、裂、扭、斜”等现象。

    - 消防安全隐患排查包括：燃气管线、电路使用情况，是否存在违规用气、私拉乱接电线现象，人员聚集场所疏散通道、消防设备是否满足要求等。消防安全排查主要针对用作经营的农村房屋。

    - 农村房屋安全隐患分项排查结论分为3个层级：存在重大安全隐患，存在一般安全隐患，或暂未发现安全隐患。以上结论与其他排查信息应在本导则附表—《黑龙江省农村房屋安全隐患排查记录》中填写。

# 判定标准

# 2.2.1 根据分项排查结论及表2.2.1给出的判定标准，确定农村房屋安全隐患等级（初判结论）。

表 2.2.1	农村房屋安全隐患等级判定标准

| 安全隐患等级 | 分级标准 | 处理要求 |
| --- | --- | --- |
| 重大安全隐患 | 分项排查存在1项重大安全隐患；或存在3项以上（含3项）一般安全隐患 | 立即撤离人员，并立即委托专业机构进行安全性鉴定；根据鉴定结果采取加固维修或直接拆除等处理措施 |
| 一般安全隐患 | 分项排查存在1~2项一般安全隐患，但没有重大安全隐患 | 及时委托专业机构进行安全性鉴定；根据鉴定结果采取相应处理措施 |
| 暂未发现安全隐患 | 暂未发现安全隐患，且排查中未见其他异常 | 可继续正常使用，但应定期进行检查与维护 |

2.2.2 农村房屋安全隐患等级（初判结论）应在本导则附表—《黑龙江省农村房屋安全隐患排查记录》中填写。农户（产权人/使用人）、排查人、村支书（主任）、乡（镇）负责人应签字。

# 技术支持与人员培训

    - 村（两委）排查人员、乡（镇）核查人员及其他相关人员，必须经过技术培训才能实施排查或核查工作。

    - 各市应成立市级农村房屋安全隐患排查技术专家组，负责对全市排查工作进行技术指导和技术咨询；各县（区）应成立农村房屋安全隐患排查技术指导小组，负责对全县（区）排查人员进行技术培训和技术指导。

# 分项排查技术要点

# 改造情况排查

    - 符合下列条件之一者，应评定为重大安全隐患房屋：

      - 擅自拆改主体承重结构，或在承重墙上增设洞口、较大幅度扩大洞口尺寸，加层（含增设夹层）改造，扩建改造，开挖地下空间等；

      - 在原楼面、屋面上擅自增设大量隔墙、堆载，或其他原因导致楼面梁板出现明显开裂、弯曲；

      - 在原屋面做轻钢结构加层、架空层等，新加钢结构与原结构缺乏可靠连接。

      - 可能引起房屋坍塌的其他擅自改造情形。

    - 符合下列条件之一者，可评定为一般安全隐患房屋：

- 在原楼面上增设少量轻质隔墙；

- 部分承重墙更改洞口位置；

- 原预制板屋面上采用炉渣增设保温或找坡层，当平均厚度超过300mm时；

- 其他小范围改造的情形。

    - 不属于重大安全隐患房屋或一般安全隐患房屋的，可评定为暂未发现安全隐患房屋。

# 用途改变情况排查

    - 符合下列条件之一者，应评定为重大安全隐患房屋：

      - 擅自将原居住功能的农村自建房改变为人员聚集使用的经营场所，如宴会厅、培训教室、KTV等；

      - 擅自改变用途后，楼面、屋面使用荷载严重增大，危及房屋安全的情形。

    - 符合下列条件之一者，可评定为一般安全隐患房屋：

- 将原居住功能的农村自建房改变为非人员聚集使用的经营场所，如理发馆、小百货等；

- 改变用途时，对房屋进行过简单加固维修处理；

- 其他改变用途的，但楼面、屋面使用荷载没有严重增大的情形。

    - 不属于重大安全隐患房屋或一般安全隐患房屋的，可评定为暂未发现安全隐患房屋。

# 场地安全隐患排查

    - 场地情况排查应充分利用现有的各类灾害历史资料和危险性评定结果。

    - 处于以下危险地段的房屋，应评定为重大安全隐患房屋：

      - 有滑坡、崩塌、地陷、地裂、泥石流、地震断裂带以及采空区等地质灾害隐患的区域或地段；

      - 山区行洪河道两侧地段；

      - 遭受病险库、尾矿坝等威胁，且难以整治和防御的高危害影响区；

      - 已经出现裂缝或变形的人工支护边坡附近；

      - 其他情形的危险地段。

    - 场地存在发育程度较弱的潜在地质灾害风险，虽远离行洪河道但山洪发生时仍可能淹水的洪泛区等地段的房屋，可评定为一般安全隐患房屋。

    - 不属于重大安全隐患房屋或一般安全隐患房屋的，可评定为暂未发现安全隐患房屋。

# 结构安全隐患排查

    - 当地基基础存在以下严重危险，且对上部结构造成显著影响时应评定为重大安全隐患房屋：

      - 地基不稳定产生滑移，且水平位移量超过10mm，并对上部结构有显著影响或有继续滑动迹象的情形；

      - 地基基础产生严重不均匀沉降，导致上部承重墙体出现10mm以上宽度裂缝（两处以上），或承重墙体顶部出现10mm以上水平位移，或混凝土梁板多处（不少于3条）出现2mm以上宽度裂缝的情形；

      - 基础距离边坡或坑道过近，基底局部被架空等可能引起房屋坍塌的其他情形。

    - 当地基基础存在不均匀沉降或滑移现象，且造成上部结构构件有一定开裂，但裂缝宽度尚未达到重大安全隐患的规定值时，可评定为一般安全隐患房屋。

    - 上部结构符合下列条件之一者，应评定为重大安全隐患房屋：

- 采用120mm厚砖墙或砌块墙承重的房屋；

- 采用独立砖柱承重且单柱受荷面积超过10㎡的房屋；

- 采用泥浆、草泥砌筑的承重墙体房屋，或干码砖石而成的承重墙体房屋；

- 承重墙体根部严重碱蚀剥落，剥蚀厚度超过墙体厚度三分之一的情形；

- 承重墙体出现10mm以上宽度裂缝（两处以上），或承重墙体顶部出现10mm以上水平位移，或混凝土梁板多处（不少于3条）出现2mm以上宽度裂缝的情形；

- 悬挑构件（阳台板、雨篷、挑檐等）明显下垂，悬挑构件根部明显开裂；

- 楼（屋）面承重大梁、屋架、楼板等在墙体顶部支承长度严重偏小，或支座处存在滑动、侧翻、失稳等安全隐患；

- 承重木构件（木柱、木梁、木屋架、木檩）严重腐朽或受虫蛀，有随时断裂或失效的危险；

- 承重混凝土构件（柱、梁、板）表面严重剥蚀、开裂，钢筋锈蚀，有随时断裂或失效的危险；或混凝土构件施工质量严重低下，蜂窝麻面较多，多处受力钢筋外露等；

- 采用农户自制或非正规厂家生产的预制板承重的房屋，采用旧房拆卸的预制板建造的房屋；

- 屋盖跨度超过9.0m、人员聚集使用的经营用房；

- 屋盖跨度在6.0m~9.0m之间、人员聚集使用、肉眼观察有明显安全隐患的经营用房；

- 钢结构构件（柱、梁、屋架等）严重锈蚀，有断裂或失效的危险；

- 钢结构构件连接节点焊缝拉开或有明显缺陷、螺栓松动，节点发生严重变形或损坏；钢结构受力构件截面尺寸严重偏小，遭遇暴雪、大风时有倒塌风险；

- 房屋出现肉眼可见的整体倾斜或歪扭现象；

- 可能引起房屋坍塌的其他情形。

    - 房屋上部结构符合下列条件之一者，可评定为一般安全隐患房屋：

- 采用180mm厚砖墙承重的房屋；

- 房屋外廊采用独立砖柱承重、单柱受荷面积不超过10㎡的房屋；

- 承重墙体采用白灰砂浆（无水泥）砌筑的房屋；

- 承重墙体根部碱蚀剥落，剥蚀厚度不超过墙体厚度三分之一的情形；

- 承重墙体出现10mm以下宽度裂缝不超过2处，或承重墙体顶部出现不超过10mm的水平位移，或混凝土梁板出现2mm以下宽度裂缝（不多于3条）的情形；

- 纵横墙连接处出现竖向通缝，但墙体没有明显倾斜；

- 楼（屋）面承重大梁、屋架、楼板等在墙体顶部支承长度偏小，或支座处存在轻微滑移的危险；

- 承重木构件（木柱、木梁、木屋架、木檩）有腐朽或虫蛀现象；

- 承重混凝土构件（柱、梁、板）表面有剥蚀、开裂，钢筋锈蚀的现象；或混凝土构件施工质量较差，蜂窝麻面较多，但受力钢筋没有外露等；

- 除3.4.3-10条之外，其他所有采用预制板建造的房屋。

- 屋盖跨度在6.0m~9.0m之间、人员聚集使用、肉眼观察暂未发现安全隐患的经营用房；

- 钢结构构件（柱、梁、屋架等）有多处锈蚀现象；

- 钢结构构件连接节点焊缝有缺陷、螺栓松动，但节点未发生严重变形；

- 底层门市房，二层以上住人的临街商住房屋；

- 可能引起房屋坍塌的其他情形。

    - 不属于重大安全隐患房屋或一般安全隐患房屋的，可评定为暂未发现安全隐患房屋。

# 消防安全隐患排查

    - 用作经营或人员聚集使用的农村房屋，符合下列条件之一者，应评定为重大安全隐患房屋：

      - 室内燃气管线老化、破损、接口不牢固、未定期检验；

      - 室内配电装置安装使用、电线敷设不规范，私拉乱接电线现象严重，或线路严重老化；

      - 应设消防设施未设的（自动喷水灭火系统、火灾自动报警系统、室内、外消火栓系统），或设置消防设施停用、瘫痪、故障的；

      - 消防疏散通道、安全出口设置严重不满足要求；

      - 与加油（气）站的安全距离不符合有关标准规定的房屋；

      - 房屋周边堆放大量柴草、饲料等可燃物，且与房屋之间未设防火隔离措施；

      - 室内采用大量可燃、易燃装饰材料的房屋；

      - 存放大量烟花爆竹、可燃液体等易燃易爆危险品的房屋；

      - 三合一建筑（住宿与生产、存储、经营合用场所）设置不符合要求的，房屋防火墙（楼板）等耐火极限、防火分隔、消防设施、辅助疏散设施不符合要求的；

      - 使用易燃可燃夹芯板材的彩钢板建筑或毗连建筑；

      - 建筑外窗设置金属栅栏且不能从内部易于开启的；

      - 与其他建筑防火间距不符合要求的；

      - 其他具有重大火灾风险的房屋。

    - 用作经营或人员聚集使用的农村房屋，符合下列条件之一者，可评定为一般安全隐患房屋：

- 与有重大消防安全隐患的建筑毗邻的房屋；

- 消防器材未配备或失效，配备数量不足，配备类型不符合要求；

- 消防疏散通道、安全出口堆放有杂物；

- 防雷系统设置不规范，或无防雷系统；

- 液化石油气钢瓶锈蚀、变形、开裂或超期服役；

- 木结构房屋。

    - 不属于重大安全隐患房屋或一般安全隐患房屋的，可评定为暂未发现安全隐患房屋。